# MEMORIA DESCRIPTIVA

# ARQUITECTURA

PROYECTO:		PLAZA FERRTERO “LAS MALVINAS”

(1° y 2° ETAPA)

UBICACIÓN:	AV. OSCAR R. BENAVIDES Nos. 200-220, CALLE HUAROCHIRÍ N° 500 y AV. GUILLERMO DANSEY N° 401, URBANIZACIÓN “DOS DE MAYO”, DISTRITO DE LIMA CERCADO, PROVINCIA Y DEPERTAMENTO DE LIMA.

ÁREA TERRENO	:	4,225.00 M2

ÁREA	:	44,109.71M2

CONSTRUIDA

TECHADA:

ALTURA	:	6 PISOS + AZOTEA

PROPIETARIO	:	INVERSIONES MG HUAROCHIRI S.A.C.

FECHA	:	ENERO 2016.

La presente memoria describe la distribución resultante luego de las modificaciones que se plantean en ambas etapas del proyecto PLAZA FERRETERO “LAS MALVINAS” proyecto inicial con número de expediente 221357-2012, el cual fue dividido en dos etapas con dos resoluciones de licencia de edificación 006-2015-MML-GDU-SAU-DE/LE y 007-2015-MML-GDU-SAU-DE/LE (se adjuntan copias de resoluciones)

El presente proyecto denominado PLAZA FERRETERO “LAS MALVINAS” (1° y 2° Etapa) se desarrolla dentro de zonificación Comercio Metropolitano (CM) asignado por la Municipalidad de Lima metropolitana, consta de 3 sótanos de estacionamientos y depósitos, semisótano, 3 pisos comerciales con mezzanines y 2 bloques de oficinas, de 03 pisos hacia Av. Oscar R. Benavides y de 03 pisos hacia Av. Guillermo Dansey, la edificación se ejecutará sobre un terreno de 4,225.00 m2, con 3 frentes, con las siguientes colindancias y medidas perimétricas:

Frente:			Con Calle Huarochirí, con 125.00 m.

Derecha entrando:		Con Av., G. Dansey, con 33.80 m.

Izquierda entrando:		Con Av. O.R. Benavides, con 33,80 m.

Fondo:			Con terceros, con 125.00 m.

Detallamos la edificación piso por piso:

CISTERNA CTO. DE BOMBAS/ SÓTANO 4

03 depósitos, Cisternas, cto. de bombas, hall de circulación y escaleras

SÓTANO 3

133 estacionamientos para vehículos, un baño, 18 depósitos, un ascensor para comercio y dos montacargas, pasajes de circulación y escaleras.

SÓTANO 2

121 estacionamientos vehiculares, un baño, 29 depósitos de comercio, pasajes de circulación, 2 escaleras, un ascensor para comercio y dos montacargas.

SOTANO 1

23 estacionamientos vehiculares, cuarto de basura, 139 depósitos, dos ascensores, un montacargas, una subestación eléctrica, cuarto de basura, un grupo electrógeno, cuarto de limpieza, dos escaleras.

SEMISOTANO

153 Tiendas y 38 depósitos para tiendas exteriores, dos ascensores, un montacargas, dos escaleras mecánicas, ducto subestación eléctrica, dos ss hh. Discapacitados, dos ss hh. Mujeres, dos ss hh. Hombres, escaleras: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, rampas 01 y 10.

PRIMER PISO

160 tiendas interiores 44 tiendas exteriores, dos ascensores, un montacargas, tres escaleras mecánicas, cuarto de II.EE., escaleras: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09 y 10, rampa 01.

MEZZANINE 1° PISO

144 depósitos comercio, 25 mezzanine de locales, Dos ascensores, un montacargas, tres escaleras mecánicas, oficina de administración, cuarta de video vigilancia, tópica, ss.hh, bóveda, dos ss.hh. hombres, dos ss.hh. mujeres, escaleras: 02, 04, 05, 06, 07 y 10.

SEGUNDO PISO

174 tiendas, 3 agencias bancarias, dos ascensores, un montacargas, tres escaleras mecánicas, escaleras: 02, 04, 05, 06, 07 y 10.

MEZZANINE 2° PISO

172 depósitos, 3 mezzanine de agencia bancaria, dos ascensores, un montacargas, tres escaleras mecánicas, dos ss.hh. hombres, dos ss.hh. mujeres, escaleras: 02, 04, 05, 06, 07 y 10.

TERCER PISO

200 tiendas, dos ascensores, un montacargas, tres escaleras mecánicas, dos ss hh. Discapacitados, dos ss hh. Mujeres, dos ss hh. Hombres, escaleras: 02, 04, 05, 06, 07 y 10.

CUARTO PISO

Bloque A: Recepción, 12 Oficinas, 08 Restaurantes, patio de comidas, 04 ascensores, 1 sala de eventos, oficina, ss.hh. con vestidores y ss.hh. damas – caballeros y discapacitados.

Bloque B: 02 Oficinas, ss.hh. damas – caballeros

04 escaleras, cuarto de limpieza, 1 hall de ascensores y pasajes de circulación.

QUINTO PISO

Bloque A: Recepción, 04 ascensores, 22 Oficinas, ss.hh con vestidores y ss.hh. damas – caballeros y discapacitados

Bloque B: 02 Oficinas, ss.hh. damas – caballeros

04  escaleras, 1  hall  de  ascensores y pasajes de circulación.

SEXTO PISO

Bloque A: Recepción, 22 Oficinas, 04 ascensores, ss.hh con vestidores y ss.hh. damas – caballeros y discapacitados

Bloque B: 02 Oficinas, ss.hh. damas – caballeros

04  escaleras, 1  hall  de  ascensores y pasajes de circulación.

TITULARIDAD.- El inmueble, hoy terreno, por demolición con licencia municipal de edificaciones que existían, para dar paso a la nueva edificación, se encuentra Inscrito en el Registro de Propiedad Inmueble de Lima en la Partida N° 07015486.

ASPECTO URBANO.- El inmueble se edificará a la altura de la cuadra 2 de la Av. Oscar R. Benavides, cuadra 5 de Calle Huarochirí y cuadra 4 de Av. G. Dansey, la configuración volumétrica, considera una altura de 3 pisos hacia el alineamiento predominante consolidado en las vías colindantes al terreno,

AMBIENTES DE LAS GALERÍAS COMERCIALES.-

Los 3 primeros pisos de la edificación son tiendas son galerías comerciales.

Todas las tiendas del 1er.y 2do piso tienen mezaninne.

INGRESOS Y CIRCULACION VERTICAL

En la presente memoria los ingresos serán denominados de la siguiente manera:

Ingreso 01 Ingreso doble vehicular a los sótanos (Ejes H y F)

Ingreso 02 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes F y E)

Ingreso 03 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 2 y D)

Ingreso 04 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 5 y C)

Ingreso 05 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 13 y C)

Ingreso 06 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 17 y 18)

Ingreso 07 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes 25 y D)

Ingreso 08 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes C y D)

Ingreso 09 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes E y F)

Ingreso 10 Ingreso peatonal a pisos de comercio (ejes F y G)

El acceso peatonal al edificio se da en el nivel +1.62 y -1.80, de tal manera que en estos se desarrollan las tiendas.

El desnivel con la acera se complementa con escaleras exteriores y con elevador para discapacitados.

Hacia los sótanos se desarrolla otra escalera independiente de la anterior que comunica a los niveles de estacionamientos y cuarto de bombas.

Los elevadores también comunican a los respectivos sótanos.

ACABADOS

Los acabados serán con fachadas vidriadas y transparentes, con elementos como mamparas de cristal incoloro y ventanas en cristal incoloro. Los muros serán en acabados tarrajeados y pintados.

Los sótanos serán acabados con pisos en cemento pulido y muros tarrajeados y pintados

Los aparatos sanitarios serán de color blanco y se especificarán sus características según el uso o ambiente al que sirven.

Lima, 23 de enero del 2017